Преподаватель                                           Фролова Н.В.

| учебная дисциплина | Музыкальная информатика М3 |
| --- | --- |
| для специальности | 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство |
| Дата занятия: | 10.04.2020 |

Тема: принципы мастеринга фонограмм в цифровой рабочей станции.

Материал: посмотреть лекцию https://www.youtube.com/watch?v=vEoCis3KVio.

Проверочная работа: выбрать 1 вариант ответа в каждом вопросе, отправить преподавателю для проверки на почту: nsoundesign@gmail.com

- Укажите, какая из последовательностей приборов в цепи мастеринга позволит внести меньшее количество искажений в сигнал:

  - FabFilter Pro-Q 3 (software) - Shadow Hills Mastering Compressor (hardware) - AOM Invisible Limiter (software);

  - Waves PuigTec EQs (software) - UAD SSL G-bus Compressor (software) - iZotope Ozone 9 Limiter (software);

- Укажите, какое из определений правильно характеризует работу функции Surgical Mode в эквалайзере:

  - Отключает насыщение сигнала гармоническими искажениями;

  - Уменьшает добротность полос;

- Укажите правильный диапазон настроек соотношения компрессии, используемых при мастеринге:

  - 1.5:1-2:1;

  - 4:1-8:1;

  - 12:1-20:1;

- Какой из каналов при мастеринге в системе мид-сайд чаще подвергается воздействию Low Cut-фильтров?

  - Mid;

  - Side;

- В работе над мастерингом трека для стриминговых сервисов значение Integrated Loudness используется для:

  - Корректной установки значений атаки и восстановления лимитера;

  - Вычисления значения, на которое та или иная платформа повысит/понизит громкость фонограммы;

  - Вычисления необходимого выходного пикового уровня фонограммы;

- Укажите наиболее распространённое время срабатывания VU-измерителя:

  - 50 ms;

  - 200 ms;

  - 300 ms;

- Оверсэмплинг - это…

  - Характерный для хип-хопа способ создания новых музыкальных произведений на основе фрагментов чужих композиций;

  - Повышение частоты дискретизации рабочего проекта миксинг-инженером перед экспортом wav-файла;

  - Повышение параметров входящего аудиопотока плагином в цепи обработки с целью повысить качество работы алгоритмов и избежать возможных артефактов с последующим её понижением на выходе из плагина;

- Укажите, фильтр на входе какой измерительной шкалы характеризует следующая кривая:

- LUFS;

- LKFS;

- RMS;

9. Укажите, какая из перечисленных DAW распространена в первую очередь среди мастеринг-инженеров:

- AVID Pro Tools;

- Steiberg Cubase;

- MAGIX Swquoia;

10. Укажите, какое из перечисленных значений LUFS является стандартом в сфере телепроизводства и радиовещания:

а. -6 LUFS;

b. -14 LUFS;

c. -23 LUFS.