| Преподаватель | Залятдинов А.Ф. |
| --- | --- |
| Учебная дисциплина | Звукофикация театров и концертных залов |
| курс | М2 |
| специальность | 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство |
| Дата занятия: | 06.04.2020 |
| Ссылка на аудио материалы |  |
| Обратный адрес | Zalex84@mail.ru |

ПРИМЕР АКУСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ЗАЛА МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА

600 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ

Условие: Требуется разработать проект зрительного зала многоцелевого назначения на 600 зрительских мест.

Основные размеры и форма зала:  удельный объем 5м3/чел;

пропорции зала LB=1,5; Bn=1,4

по длине зала 2 м занимает авансцена, 1,7 м – проход перед авансценой, шаг рядов 0,9 м, 2 прохода у стен по 1.25 м каждый, ширина одного кресла 0,5 м.

Определить требуемое временя реверберации, найти требуемый средний коэффициент звукопоглощения α и общей ЭПЗ зала А общ., на частоте 125 Гц, 500 Гц, 2000 Гц.