Преподаватель                                           Фролова Н.В.

| учебная дисциплина | Концертная звукорежиссура М4 |
| --- | --- |
| для специальности | 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство |
| Дата занятия: | 16.05.2020 |

Тема:  особенности работы концертного звукорежиссера

Задание: посмотреть видео мастер-класс https://www.youtube.com/watch?v=UGwifDHoyiw

https://www.youtube.com/watch?v=Li-9_MjeNVs , ответить на вопросы теста

- Чем может быть обусловлено использование конденсаторного микрофона при озвучивании малого барабана?

а) Конденсаторный микрофон на малом барабане в дополнение к динамическому работает как эквалайзер, поднимающий низкие частоты;

б) Конденсаторный микрофон на малом барабане в дополнение к динамическому работает как эквалайзер, поднимающий высокие частоты;

в) Конденсаторный микрофон на малом барабане в дополнение к динамическому работает как устройство пространственной обработки, обогащая звучание за счет фазовых искажений;

г) Конденсаторный микрофон ни в коем случае не используется на малом барабане;

- Для борьбы с фидбеком на основном вокале авторы мастер-класса применяют следующий прием увеличения громкости:

а) Использовать ревербератор с небольшим значением decay ;

б) Использовать короткий дилей как даблер;

- Для естественности звучания цифрового дилея:

а) использовать моно дилей с обрезным фильтром низких и высоких частот с последующим посылом в ревербератор;

б) использовать пинг-понг дилей  с обрезным фильтром низких и высоких частот с последующим посылом в ревербератор;

в) использовать reverse дилей с последующим посылом в ревербератор;

- Как может повлиять на микрофон Shure 57 изъятие трансформатора?

а) Изъятие трансформатора из 57 позволяет сделать его звук более открытым, но он становится пригодным только на громких источниках (малый барабан) и сломается при подаче на него фантома;

б) Изъятие трансформатора из 57 позволяет сделать его звук более открытым, но он становится пригодным только на громких источниках (малый барабан) подача фантомного питания никак на него не повлияет;

- Какие микрофоны используются звукорежиссерами в данном мастерклассе для озвучивания труб и тромбонов на концертах?

а) RM BIV

б) AT 4040

в) Shure sm 7b